2025 高教社杯全国大学生数学建模竞赛

论文

题目编号： B

基于双光束干涉与多光束 Airy 模型的碳化硅/硅外延层厚度确定

参赛队员：

|  | 姓名 | 学院 | 学号 | 专业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 队长 | （填写） | （填写） | （填写） | （填写） |
| 队员 1 | （填写） | （填写） | （填写） | （填写） |
| 队员 2 | （填写） | （填写） | （填写） | （填写） |

二○二五年九月

基于双光束干涉与多光束 Airy 模型的碳化硅/硅外延层厚度确定

摘  要

针对红外干涉法测定外延层厚度时存在的透明波段选取、条纹去噪及多光束效应识别等难题，本文在不引入黑箱机器学习的前提下，建立兼具物理可解释性与算法稳健性的测厚体系，依次完成双光束建模、SiC 厚度反演与可靠性分析、多光束诊断及 Si 外延层 Airy 修正。

针对问题一，建立斜入射薄膜双光束干涉模型。由 Snell 定律确定膜内折射角，推导膜内往返光程差与相位差，得到常折射率下相邻同类极值间距与厚度的解析关系（见式(6-4)），并说明慢变包络下反射率可近似为余弦型振荡。

针对问题二，构建“预处理—候选透明窗评分—FFT 粗估—峰谷 Theil–Sen 稳健回归—有界精修—双角度融合”的 SiC 测厚流水线。对多个候选波数窗以极值数、FFT–极值一致性及间距 MAD 打分，自动选取 1200–4000 cm⁻¹ 为主分析窗；附件 1/2 双角度双光束厚度分别为 7.883 μm 与 7.791 μm，加权联合 7.851 μm，相对差 1.16%。

针对问题三，推导多光束干涉必要条件并建立 Airy/Fresnel 模型。以谐波比、有效反射率、ΔAICc 与 RMSE 改善四指标联合判定：附件 3/4（Si）存在可观测多光束，Airy 联合厚度 3.593 μm；附件 1/2（SiC）缺乏独立谐波证据，不作多光束修正，维持问题二双光束主结果。

关键词：薄膜干涉；透明波段选取；FFT；Theil–Sen 稳健回归；多光束 Airy 模型；双角度一致性。

一、 问题重述

1.1  问题背景

碳化硅（SiC）与硅（Si）外延层是功率半导体器件的核心结构层，其厚度直接影响器件击穿电压、导通电阻与热稳定性。红外干涉法通过测量外延层上下界面反射光之间的干涉条纹，以非接触、无损方式反演厚度，是工业界常用的在线/离线检测手段。当外延层与衬底折射率存在差异时，入射光在空气–外延层界面与外延层–衬底界面分别产生反射，两束（或多束）反射光叠加形成随波数周期性变化的反射率谱。

1.2  题目要求

题目给出四份附件的波数–反射率数据，要求：（1）在双光束假设下建立厚度与条纹参数的关系模型；（2）利用附件 1（10°）与附件 2（15°）确定同一块 SiC 外延层厚度，并分析结果可靠性；（3）推导多光束干涉条件，判断附件 3、4（Si）是否存在多光束效应并建立相应模型，同时检验附件 1、2 是否需多光束修正。

1.3  数据概况

四份附件各有 7469 个采样点，波数约 399.7–4000.1 cm⁻¹，间隔约 0.482 cm⁻¹。各附件首点反射率为 0，与相邻点不连续，判为仪器导出异常并剔除，有效点数 7468。附件 2 最大反射率约 102.7%，提示绝对标定可能存在系统偏差；本文厚度主估计依赖条纹相位（峰谷位置），对绝对幅度不敏感，但将该异常记入数据审计。

【图 1  四份附件反射率光谱总览（待插入）】

二、 问题分析

2.1  总体思路

本文以物理光学公式为主线，以条纹多估计（FFT、峰序列、谷序列）交叉验证为辅助，以双入射角共享同一厚度为约束，形成“建模—选窗—反演—诊断—融合”的完整链路。SiC 与 Si 在 Reststrahlen 带、吸收谷底及过渡区的光谱形态差异较大，需先确定透明分析窗，再在同一窗内比较不同算法与模型。

2.2  问题一分析

双光束模型核心是从光程差导出相位差 δ，再由相邻同类极值的波数间隔 Δν̃ 反演厚度 d。斜入射时膜内折射角由 Snell 定律给出，厚度公式含 √(n²−sin²θ₀) 修正因子；正入射极限下退化为 familiar 形式 d≈1/(2nΔν̃)。

2.3  问题二分析

SiC 全谱不宜直接拟合：797–1000 cm⁻¹ 为 Reststrahlen 强吸收带，1000–1100 cm⁻¹ 为吸收谷底，1100–1200 cm⁻¹ 为向透明区过渡段，常数折射率假设失效。因此引入 Candidate window 模块，对多个候选窗按极值数、FFT–极值相对差、间距 MAD 评分，自动选取 1200–4000 cm⁻¹ 为主分析窗，并输出 sensitivity 表供审稿核对。

2.4  问题三分析

多光束效应使条纹偏离简单余弦，高次谐波增强。Si 外延层界面反射率较高，更易满足 Airy 精细度条件；SiC 谐波比极低，若仅凭 RMSE 改善即切换 Airy 可能产生假阳性。故采用谐波比、有效反射率、信息准则与残差改善四指标联合判定，Si 采用 Airy 修正，SiC 维持双光束主结果。

三、 模型假设

假设 1：外延层上下表面在测量光斑内局部平行，厚度均匀。

假设 2：空气折射率 n₀=1，入射角 θ₀ 相对表面法线定义。

假设 3：主厚度反演在弱吸收透明波段进行；SiC 797–1000 cm⁻¹ 声子带不参与主估计。

假设 4：透明区内折射率取常数：n_SiC=2.55，n_Si=3.42（文献基线值，系统误差另述）。

假设 5：光谱基线与条纹振幅随波数缓变，两入射角对应同一物理厚度。

假设 6：首点零反射率为仪器异常，不参与拟合与极值检测。

四、 符号说明

表 1  主要符号说明

| 符号 | 含义 | 单位/备注 |
| --- | --- | --- |
| ν̃ | 波数 | cm⁻¹ |
| θ₀ | 空气侧入射角 | °（文中亦用弧度） |
| θ₁ | 膜内折射角 | 由 Snell 定律确定 |
| n | 外延层折射率 | 透明区常数近似 |
| d | 外延层厚度 | μm |
| δ | 两束反射光相位差 | rad |
| Δν̃ | 相邻同类极值波数间隔 | cm⁻¹ |
| R | 反射率 | % |
| α | 吸收系数 | cm⁻¹ |
| r₀₁, r₁₂ | 界面 Fresnel 振幅反射系数 | — |
| F | Airy 精细度参数 | — |
| OPD | 光程差 | 与 2nd cos θ₁ 相关 |

五、 数据预处理与透明波段分析

5.1  数据读取与审计

程序读取 Excel 双列数据，执行有限值检查、波数升序排序、重复点合并与首点剔除。审计结果写入 data_audit.json，记录各附件有效点数、反射率范围及异常标记。

5.2  SiC 全谱分段统计

对附件 1 按波数划分为 Reststrahlen（797–1000）、吸收谷底（1000–1100）、过渡区（1100–1200）与干涉主区（1200–4000 cm⁻¹），统计各段反射率水平、条纹可见度及 FFT 粗估厚度，解释为何全谱直接拟合会失败。

【图 2  SiC 附件 1 全谱分段示意（sic_10_spectrum_regions.png，待插入）】

表 2  SiC 光谱分段与选窗依据

| 波段 (cm⁻¹) | 物理含义 | 是否用于主估计 |
| --- | --- | --- |
| 797–1000 | Reststrahlen 强吸收 | 否 |
| 1000–1100 | 吸收谷底/包络畸变 | 否 |
| 1100–1200 | 向透明区过渡 | 否（易致 FFT–极值分裂） |
| 1200–4000 | 干涉条纹清晰 | 是（自动选取） |

5.3  候选透明窗评分

Candidate window 模块对 SiC/Si 分别评估多个候选窗。评分规则：（1）有效极值数不少于 15（Si 附件可放宽至 13）；（2）FFT 厚度与极值厚度相对差小于 2%；（3）极值间距 MAD 最小者优先。若无窗同时满足硬约束，则按综合得分选最优窗并标记 sensitivity。

表 3  主分析窗选取结果（摘自 band_sensitivity.csv）

| 数据集 | 候选窗 (cm⁻¹) | 极值数 | FFT (μm) | 极值 (μm) | 相对差 (%) | 选中 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sic_10 | 1200–4000 | 22 | 7.724 | 7.883 | 2.03 | 是 |
| sic_15 | 1200–4000 | 22 | 7.746 | 7.791 | 0.59 | 是 |
| si_10 | 1200–4000 | 13 | 3.661 | 3.403 | 7.32 | 是 |
| si_15 | 1200–4000 | 13 | 3.143 | 3.410 | 8.16 | 是 |

5.4  预处理滤波

采用双尺度 Savitzky–Golay 滤波：短窗口抑制高频噪声，长窗口估计慢变基线，得到条纹残差后进入 FFT 与 find_peaks 极值检测。最小峰距由 FFT 粗周期约束，prominence 与 width 抑制假峰。

六、 问题一：双光束干涉模型

6.1  折射角与光程差

设空气侧入射角为 θ₀，膜内折射角为 θ₁，由 Snell 定律

sinθ0=nsinθ1    (6-1)

cosθ1=1-sin2θ0n2    (6-2)

膜厚 d 时，膜内一次往返光程差为

ΔL=2ndcosθ1    (6-3)

6.2  相位差与极值条件

以波数 ν̃=1/λ 表示，两束光相位差为

δ(ν~)=4πdν~ncosθ1+ϕr    (6-4)

其中 φ_r 为界面反射引入的固定相位，改变峰谷整数级次但不改变相邻同类极值间隔。慢变包络下反射率可写为

R(ν~)≈A(ν~)+B(ν~)cosδ(ν~)    (6-5)

6.3  厚度反演公式

定义 g(ν̃,θ₀)=ν̃√(n²−sin²θ₀)。若同类极值 ν̃_a、ν̃_b 间隔 Δm 个级次，则

d=Δm2g(ν~b,θ0)-g(ν~a,θ0)    (6-6)

窄带常数折射率下，相邻同类极值间隔 Δν̃ 满足

d=12Δν~n2-sin2θ0×104(μm)    (6-7)

6.4  退化情形

正入射 θ₀→0 时，式(6-7) 退化为 d≈1/(2nΔν̃)×10⁴ μm。低吸收时 αd/cos θ₁≪1，往返衰减不改变极值位置的一阶条件。该解析式为后续 FFT 与极值回归提供物理初值与量级检验。

七、 问题二：碳化硅外延层厚度与可靠性

7.1  算法流程

在选定窗 1200–4000 cm⁻¹ 内：SG 双尺度去基线 → FFT 粗估 d_FFT → find_peaks 提取峰/谷 →分别对峰序号、谷序号关于 ν̃ 做 Theil–Sen 稳健回归 → 在稳健解附近 ±3% 有界全谱精修 →Bootstrap 重采样得 95% 区间 → 双角度按 1/σ² 加权融合。

7.2  数值结果

表 4  SiC 双角度厚度反演结果

| 附件 | θ₀ | d_FFT | d_峰 | d_谷 | d_双光束 | 95% CI | RMSE (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件 1 | 10° | 7.724 | 7.839 | 7.926 | 7.883 | [7.645, 8.136] | 0.356 |
| 附件 2 | 15° | 7.746 | 7.811 | 7.772 | 7.791 | [7.458, 8.102] | 0.357 |

两角度双光束厚度相对差 1.16%，按 Bootstrap 方差加权得联合厚度 d_SiC=7.851 μm。峰、谷两套估计与 FFT 粗值在同一量级，说明级次识别稳定。

【图 3  SiC 附件 1 拟合六区证据图（sic_10_fit.png，待插入）】

7.3  可靠性分析

（1）内部一致性：峰/谷双通道、10°/15° 双角度均给出 7.8 μm 量级，相对差 <2%。（2）采样分辨率：Δν̃≈0.48 cm⁻¹，条纹间隔约 240 cm⁻¹，每条纹约 500 点，Nyquist 充足。（3）窗宽 sensitivity：1100–4000 cm⁻¹ 对照窗与主窗差约 0.3%，结论对窗宽不敏感。（4）系统误差：d∝(n²−sin²θ₀)^(-1/2)，故 Δd/d≈−Δn/n；n 有 1% 偏差则 d 约 1% 反向偏差。

Δdd≈-Δnn(θ0→0)    (7-1)

八、 问题三：多光束干涉

8.1  多光束必要条件

第 j 次往返光束相对前束多乘复因子

q=r10r12exp-2αdcosθ1exp(iδ)    (8-1)

可观测多光束需同时满足：界面反射非零且 |q| 足够大；低吸收；光源相干长度大于 OPD；空间相干与偏振一致；仪器分辨率 Δν̃_res 远小于自由光谱范围 FSR≈1/(2nd cos θ₁)；膜层平行、厚度起伏不致抹平条纹。

8.2  Airy/Fresnel 模型

s、p 偏振总反射振幅分别为

rtot(j)=r01(j)+r12(j)e2iβ1+r01(j)r12(j)e2iβ,β=2πdν~ncosθ1    (8-2)

非偏振光 R=(|r^(s)|²+|r^(p)|²)/2。对称无吸收情形化为 Airy 公式

T=11+Fsin2(δ/2),F=4Ri(1-Ri)2,RAiry=1-T    (8-3)

8.3  多光束可观测性诊断

采用四指标联合判定：（1）二次谐波/基频幅值比 H；（2）拟合有效反射率 R_eff；（3）Airy 相对双光束 ΔAICc；（4）RMSE 改善率。仅当 H 与 R_eff 同时支持且 Airy 显著改善残差时，判为“可观测多光束”。

表 5  多光束诊断指标（摘自 thickness_summary.csv）

| 数据集 | H | R_eff | ΔAICc | RMSE 改善 (%) | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sic_10 | 0.019 | 0.005 | 3073 | 23.2 | 否 |
| sic_15 | 0.037 | 0.005 | 3480 | 25.9 | 否 |
| si_10 | 0.196 | 0.410 | 1475 | 11.9 | 是 |
| si_15 | 0.222 | 0.422 | 1051 | 8.7 | 是 |

【图 4  多光束证据图 multibeam_evidence.png（待插入）】

8.4  硅外延层结果

附件 3、4 谐波比约 0.20–0.22，R_eff≈0.41，Airy 模型 RMSE 较双光束改善 9%–12%，判定存在可观测多光束。Airy 厚度分别为 3.598 μm 与 3.584 μm，联合 3.593 μm；若仍用双光束，联合约 3.407 μm，偏低约 5.2%，忽略多次反射将引入不可忽略系统误差。

8.5  碳化硅结论

SiC 谐波比仅 0.02–0.04，R_eff≈0.005，虽 Airy 拟合可降低残差，但缺乏独立物理证据，有效反射率项可能吸收色散与基线未建模成分。保守结论：SiC 不作 Airy 修正，主结果维持 d_SiC=7.851 μm（双光束，1200–4000 cm⁻¹）。

九、 模型评价与结论

9.1  模型优点

（1）全程可解释：每个厚度数字均可追溯到 OPD 公式、极值序号或 Airy 相位条件；（2）稳健：Theil–Sen 对漏峰误峰不敏感；（3）可审计：Candidate window 输出 sensitivity 表，选窗非黑箱；（4）多光束判定保守，避免 SiC 假阳性。

9.2  模型不足

（1）透明区折射率取常数，未做全谱色散拟合；（2）Airy 采用有效 R_i 简化，未联合反演外延层/衬底复折射率；（3）置信区间主要反映极值定位随机误差，不含 n(ν̃) 全部系统误差；（4）附件 2 反射率>100% 未做绝对标定修正。

9.3  主要结论

（1）SiC 外延层厚度：d_SiC=7.851 μm（双光束，窗 1200–4000 cm⁻¹，n=2.55）。

（2）Si 外延层厚度：d_Si=3.593 μm（Airy 多光束，n=3.42）。

（3）SiC 现有数据不足以确认显著可观测多光束，不作 Airy 修正。

十、 参考文献

[1] Hecht E. Optics (5th ed.)[M]. Pearson, 2017.

[2] Born M, Wolf E. Principles of Optics[M]. Cambridge University Press, 2019.

[3] Ioffe Institute. SiC optical constants[EB/OL]. NSM Archive.

[4] Palik E D. Handbook of Optical Constants of Solids[M]. Academic Press, 1998.

[5] Savitzky A, Golay M J E. Smoothing and differentiation of data[J]. Analytical Chemistry, 1964, 36(8): 1627-1639.

[6] Theil H. A rank-invariant method of linear and polynomial regression analysis[J]. Nederl. Akad. Wetensch. Proc., 1950, 53: 386-392.

[7] Airy G B. On the phaenomena of Newton's rings when formed between two transparent substances of different refractive powers[J]. Phil. Mag., 1833, 2(12): 20-30.

[8] 全国大学生数学建模竞赛组委会. 2025 年 B 题[S]. 2025.

十一、 附录

附录 A  支撑材料清单

表 6  主要源程序说明

| 文件 | 功能 |
| --- | --- |
| main.py | 主流程：选窗、双光束/多光束拟合、Bootstrap、输出 CSV/JSON |
| Candidate window/band_select.py | 候选透明窗评分与自动选取 |
| Candidate window/band_analysis.py | SiC 全谱分段统计与可视化 |
| two_beam.py | 双光束余弦拟合与极值厚度 |
| multi_beam.py | Airy 多光束拟合 |
| diagnostics.py | 谐波比、R_eff、AICc 诊断 |
| preprocess.py | SG 滤波、基线、极值检测 |
| optics.py | Snell、相位、Fresnel 系数 |

附录 B  关键输出文件

Candidate window/output/thickness_summary.csv — 四附件完整反演与诊断；band_sensitivity.csv — 候选窗 sensitivity；sic_fringe_metrics_by_region.csv — SiC 分段 FFT 对照；data_audit.json、fit_details.json、consistency.json — 审计与拟合细节。

附录 C  运行说明

在 src 目录执行：python main.py --bootstrap 100；分段分析：python "Candidate window/band_analysis.py"。依赖见 requirements.txt（numpy, pandas, scipy, openpyxl, matplotlib, python-docx）。

附录 D  公式编号索引

式(6-1)–(6-7)：双光束几何与厚度反演；式(7-1)：折射率系统误差；式(8-1)–(8-3)：多光束复振幅与 Airy 公式。